### Velikost hmotnosti zkušebního vzorku jako významný zdroj chyby analytického stanovení

Michal Douša

ÚKZÚZ Brno, regionální laboratorní oddělení Plzeň, Slovanská alej 20, 317 60 Plzeň

Úvod

Vzorek, který odebíráme pro stanovení průměrného složení určitého materiálu, musí být reprezentativní (Kratochvil B., Taylor J.K., 1981), tj. musí mít kvalitativní a kvantitativní složení odpovídající průměrnému složení materiálu, ze kterého byl odebrán. Vzorkování, příprava vzorku pro zkoušení a vlastní zkoušení vzájemně úzce souvisí a můžeme pro náhodnou chybu odběru vzorku S, chybu přípravy vzorku P a chybu analýzy A teoreticky napsat: σS≤σP≤σA

Při závislosti dvou nebo více proměnných x, y a z, jejichž hodnoty jsou zatíženy náhodnými chybami měření, hromadí se jejich chyby v chybě konečné veličiny, kterou z těchto proměnných vypočteme. Podle zákona hromadění chyb pro hodnoty veličin x, y a z, které mají rozptyly x2, y2 a z2, pak pro rozptyl konečné veličiny z platí: σZ2=σX2+σY2+2rσXσY

kde r je korelační koeficient 1  r  +1. V případě, že jsou veličiny vzájemně nezávislé pak r = 0, pro r = 1 jsou veličiny úplně závislé.

Vyjádříme-li celkový rozptyl stanovení sL2, musíme mít na zřetel, že do rozptylu sL2  se může promítnout i nereprezentativní odběr vzorku (Kratochvil B., Taylor J.K., 1984). Pak má vedle složek σS2 a sA2 na celkový rozptyl stanovení vliv i počet odebraných vzorků m a počet paralelních stanovení n, provedených na každém vzorku. Rozptyl průměru z m vzorků a n paralelních stanovení je

σL2=σS2m+σA2mn

Celková chyba stanovení se tedy více zmenší odběrem většího počtu dílčích vzorků m než zvětšením počtu paralelních stanovení n. Známe-li chybu způsobenou vzorkováním a chybu způsobenou analýzou, můžeme vhodnou volbou počtu odebraných dílčích vzorků a počtu paralelních stanovení ušetřit mnoho nákladů při požadavku na celkovou chybu stanovení (Doerffel K., 1966).

Vyjádříme-li chybu způsobenou odběrem vzorku σS/X2v závislosti na průměrné hodnotě sledovaného znaku x, hmotnosti odebraného vzorku mS a zrnitostí materiálu m, pak může psát (Wilson, 1964)

σSx2=(1−x)x.mmS

Tento vztah můžeme aplikovat i na náhodnou chybu přípravu vzorku P v závislosti na hmotnosti zkušebního vzorku mA, zrnitostí materiálu m (vliv mletí vzorku) a průměrné hodnotě sledovaného znaku x. Ze vztahu (4) je zřejmé, že chyba přípravy vzorku klesá s klesající zrnitostí m, zvyšující se hodnotou sledovaného znaku x a zvyšující se hmotností zkušebního vzorku mA.

Z výše uvedených faktorů plyne, že na celkovou chybu určení průměrné hodnoty x má vliv:

- počet dílčích vzorků odebraných ze vzorkované partie, ze kterých se tvoří konečný vzorek

- hmotnost odebraného vzorku

- zrnitost materiálu

- hmotnost zkušebního vzorku a velikost částic (zrnitost)

- chyba analytického postupu

Teoretický závislost náhodné chyby na hmotnosti zkušebního vzorku pro konstantní hodnotu sledovaného (x <1) znaku a konstantní zrnitost materiálu je ukázán na obrázku č. 1.

Obrázek č.  1 Vliv hmotnosti zkušebního vzorku na náhodnou chybu stanovení pro konstantní hodnotu x a zrnitost materiálu (teoretická závislot)

Experimentální část

K ověření teoretických závěrů byl připraven laboratorní modelový vzorek lasalocidu v krmné mouce o koncentrační úrovni 20 mg/kg. Vzorek byl upraven na velikost částic menší než 0,5 mm a zhomogenizován. Na tomto vzorku byl proveden test homogenity testem ANOVA. Výsledky testu jsou sestaveny do tabulky č. 1.

Vliv velikosti navážky byl studován pro velikost navážky 5, 10, 20 a 40 g přičemž poměr navážky a objemu extrakčního činidla byl vždy zachován v poměru 1:5 tj. na 1 g vzorku byl použit objem extrakčního činidla 5 ml. Počet opakování pro každou hmotnost zkušebního vzorku je n = 8.  Lasalocid byl stanoven metodou HPLC (Vyhláška č. 222/1996 Sb. Ministerstva zemědělství).

Výsledky stanovení lasalocidu a vypočtené statistické parametry pro každou hmotnost zkušebního vzorku jsou sestaveny do tabulky č. 2.

Tabulka č.  1 Test homogenity ANOVA modelového vzorku lasalocidu v krmné mouce

| Číslo vzorku | X1 | X2 | Průměr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,6 | 19,1 | 20,4 |
| 2 | 21 | 19,7 | 20,4 |
| 3 | 20,9 | 19,8 | 20,4 |
| 4 | 21,4 | 20,0 | 20,7 |
| 5 | 22,6 | 20,7 | 21,7 |
| 6 | 20,4 | 19,6 | 20,0 |
| 7 | 21,8 | 20,5 | 21,2 |
| 8 | 20,9 | 20,3 | 20,6 |
| 9 | 22,9 | 22,4 | 22,7 |
| 10 | 20,8 | 20,2 | 20,5 |
| Průměr: |  |  | 20,8 |
| Meziúrovňový rozptyl: |  |  | 1,30 |
| Reziduální rozptyl: |  |  | 0,90 |
| Fvyp: |  |  | 1,393 |
| Ftab (P=0,05): |  |  | 3,02 |

# Výsledky a diskuse

Z výsledků testu ANOVA (tabulka č.1) vyplývá, že připravený modelový vzorek je homogenní. Z tabulky č. 2 je zřejmé, že se zvyšující se hmotností zkušebního vzorku mA klesá směrodatná odchylka tak, jak vyplývá z rovnice (4) a klesá od 23,9 do 7,4 % RSD. Z výsledků je dále možné vypozorovat, že se zvyšující se hmotností zkušebního vzorku se průměrná hodnota blíží k hodnotě očekávané. Na obrázku č. 2 je ukázána grafická závislost hmotnosti zkušebního vzorku na relativní směrodatné odchylce. Je zřejmé, že získané výsledky se liší od teoretické závislosti a toto je dáno tím, že není splněna podmínka nulové chyby analytické koncovky (projevují se další náhodné chyby metody).

Tabulka č.  2 Výsledky stanovení lasalocidu pro různou hmotnost zkušebního vzorku

| Vzorek | Hmotnost zkušebního vzorku/Objem činidla (g/ml) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5/25 | 10/50 | 20/100 | 40/200 |
| 1 | 24,6 | 23,1 | 27,5 | 20,0 |
| 2 | 22,1 | 24,2 | 19,3 | 21,4 |
| 3 | 17,1 | 20,1 | 22,6 | 21,1 |
| 4 | 30,1 | 21,9 | 19,7 | 20,6 |
| 5 | 24,2 | 19,7 | 27,2 | 19,7 |
| 6 | 16,5 | 20,5 | 20,3 | 16,8 |
| 7 | 27,1 | 32,9 | 22,6 | 21,6 |
| 8 | 15,6 | 24,0 | 25,3 | 20,7 |
| Průměr | 22,2 | 23,3 | 23,1 | 20,2 |
| SDa | 5,30 | 4,30 | 3,30 | 1,50 |
| % RSDb | 23,9 | 18,5 | 14,3 | 7,4 |

Vysvětlivky: a - směrodatná odchylka, b - relativní směrodatná odchylka

Závěr

Z výsledků experimentu můžeme formulovat tři závěry, které již však vyplývají z teoretických závislostí (rovnice 3, 4):

- se zvyšující se hmotností zkušebního vzorku klesá směrodatná odchylka stanovení

- se zvyšující se hmotností zkušebního vzorku se průměrná hodnota blíží ke správné hodnotě

- se zvyšujícím se počtem paralelních stanovení klesá směrodatná odchylka stanovení a průměrná hodnota se blíží ke správné hodnotě

Experiment byl zjednodušen v tom, že nebyl zkoumán vliv koncentrační úrovně sledovaného znaku (koncentrační úroveň byla konstantní). Výše uvedené závěry však mají obecnou platnost.

Obrázek č.  2  Vliv hmotnosti zkušebního vzorku na náhodnou chybu stanovení - výsledky stanovení lasalocidu. Bližší vysvětlení v textu.

Literatura

1. Kratochvil B. and Taylor J.K.: Anal.Chem., 53, 984 (1981).

2. Kratochvil B., Wallace D., Taylor J.K.: Anal.Chem., 56, 113 (1984).

3. Doerffel K.: Statistik in der analytischen Chemie. VEB DVG, Leipzig 1966

4. Wilson D.: Analyst 89, 18 (1964).

5. Vyhláška č. 222/1996 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze, ve znění pozdějších předpisů.